<팔레트를 ToF 카메라로 정밀 인식을 어떻게 할 것인가>

포인트: 카메라 2개인데 rgb 쓰는 것과 rgb 안 쓰는 것에 대해 어떻게 할 것인지/ 전반적인 흐름 느낌

ToF 카메라 기반 팔레트 정밀 인식 방법

- 팔레트 인식은 단순 객체 탐지가 아니라 4개 요소 필요

- 위치(x, y, z)

- 자세(orientation, yaw)

- 포크 삽입 가능 영역(fork entry hole)

- 장애물과 상대 관계

- 3D pose estimation 문제

전체 시스템 흐름

[ToF 카메라 1] → Depth map → Point Cloud 생성

[ToF 카메라 2] → Depth map → Point Cloud 보강

↓

Point Cloud 정합 (Calibration)

↓

ROI 추출 (팔레트 후보 영역)

↓

(선택1) Geometry 기반 인식

(선택2) RGB 융합 기반 인식

↓

팔레트 pose estimation (6DoF)

↓

포크 삽입 위치 및 정렬 계산

ToF 카메라 2개 사용하는 이유

- 1개일 때의 한계점

Occlusion(가림 문제)

사각지대 발생

깊이 노이즈(특히 edge 영역)

- 2개 사용 시 효과

서로 다른 시점 -> Point Cloud 보강

Blind spot 제거

정밀도 향상

- 실제 산업용 팔레트 인식 시스템 multi-view depth 구조 사용

방법1: RGB 없이 ToF만 사용하는 경우

Depth → Point Cloud → Segmentation → Feature 추출 → Pose 추정

주요 알고리즘

- Plane segmentation(RANSAC)

- 바닥 제거

- 팔레트 평면 검출

- 클러스터링

- Euclidean clustering

- 팔레트 후보 분리

- Feature 기반 인식

- Voxel grid / FPFH feature

- ICP(Interative Closest Point)

- Pose estimation

- CAD 모델 기반 정합

장점

- 조명 영향 없음

- 실내 물류 환경에 강함

- 계산량 비교적 낮음

단점

- 팔레트 vs 유사 구조 구분 어려움

- 라벨, 색상 정보 활용 불가

- 복잡한 환경에서 오검출 가능

방법2: RGB + ToF 융합

- 전체 흐름

RGB → 객체 검출 (YOLO 등)
↓
Depth → 거리 정보
↓
RGB + Depth Fusion
↓
3D Bounding Box + Pose estimation

- 대표 구조

- Early Fusion

- RGB + Depth -> 하나의 입력으로 CNN

- Late Fusion (추천)

- RGB -> 객체 검출

- Depth -> 거리 계산

- 결과 결합

- 알고리즘 구성

- RGB 기반 detection

- YOLOv5 / YOLOv8

- 팔레트 bounding box 추출

- Depth 매핑

- Bounding box 영역 -> depth 추출

- 3D 변환

- (x, y, depth) -> (x, y, z)

- Posse estimation

- PnP or ICP refinement

장점

- 인식 정확도 매우 높음

- 유사 물체 구분 가능

- 산업 현장 적용성 높음

단점

- 조명 영향 있음

- 연산량 증가

- Calibration 필요

RGB 사용 여부 비교

| 구분 | ToF only | RGB + ToF |
| --- | --- | --- |
| 정확도 | 중간 | 높음 |
| 조명 영향 | 없음 | 있음 |
| 계산량 | 낮음 | 높음 |
| 구현 난이도 | 낮음 | 중간~높음 |
| 산업 적용 | 제한적 | 매우 높음 |

결론

- 초기 프로토타입 -> ToF only

- 최종 시스템 -> RGB + ToF 융합

카메라 2개 구성 전략

배치 방식

- 좌우 배치(추천)

[ToF1]   팔레트   [ToF2]

- 상단 + 전면

- 상단 -> 전체 구조

- 전면 -> 포크 삽입 영역

필수 작업

- Intrinsic calibration

- Extrinsic calibration (2개 카메라 간 위치 관계)

- 좌표계 통일

관련 논문

- Depth 기반 객체 인식

- “PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation”

- 포인트 클라우드 기반 인식 대표 모델

- RGB-D 융합

- “DensseFusion: 6D Object Pose Estimation by Iterative Dense Fusion”

- RGB + Depth 융합으로 6DoF pose 추정

- 산업 로봇 분야에서 많이 인용됨

- 팔레트 인식 관련

- “Vision-Based Pallet Detection for Automated Forklift Systems”

-> 카메라 기반 팔레트 검출

- “3D Pallet Detection Using Depth Sensors for Autonomous Forklifts”

->ToF/Depth 기반 접근

ToF 기반 인식의 기본 원리

- IR 빛 발사 -> 반사 시간 측정 -> 거리 계산

- 결과: Depth map or Point Cloud(x, y, z)

RGB 없이도 이미 3D 정도 확보 가능하긴 함